## 一、判断题（1~50）

1.共发射极放大电路中，三极管的集电极静态电流的大小与集电极电阻无关。

2.放大电路交流负载线的斜率仅取决于放大电路的集电极电阻。

3.微变等效电路中，直流电源与耦合电容都可以看成是短路的。

4.分压式偏置放大电路中，对静态工作点起稳定作用的元件是基极分压电阻。

5.输入电阻大、输出电阻小是共集电极放大电路的特点之一。

6.共基极放大电路的输出信号与输入信号的相位是相同的。

7.多级放大电路中，后级放大电路的输入电阻就是前级放大电路的输出电阻。

8.影响放大电路上限频率的因素主要是三极管的结间电容。

9.采用直流负反馈的目的是稳定静态工作点，采用交流负反馈的目的是改善放大电路的性能。

10.放大电路中，凡是并联反馈，其反馈量都取自输出电流。

11.正反馈与负反馈通常采用“瞬时极性法”来判断。

12.电压串联负反馈可以提高输入电阻、减小输出电阻。

13.差动放大电路采用对称结构是为了抵消两个三极管放大倍数的差异。

14.把双端输出改为单端输出，差动放大电路的差模放大倍数减小一半。

15.运算放大器的输入级都采用差动放大。

16.在运算放大器参数中，输入电阻数值越大越好。

17.运算放大器组成的同相比例放大电路的反馈组态为电压串联负反馈。

18.用运算放大器组成的电平比较器电路工作于线性状态。

19.根据功率放大电路中三极管静态工作点在交流负载线上的位置不同，功率放大电器可分为两种。

20.乙类功率放大器电源提供的功率与输出功率的大小无关。

21.电源电压为+12V的OCL电路的输出端静态电压应该调整到6V。

22.OTL功率放大器输出端的静态电压应调整为电源电压的一半。

23.正弦波振荡电路是由放大电路、选频网络和正反馈电路组成的。

24.RC桥式振荡电路中同时存在正反馈与负反馈。

25.从交流通路来看，三点式IC振荡电路中电感或电容的中心抽头应该与接地端相连。

26.与电感三点式振荡电路相比较，电容三点式振荡电路的振荡频率更高。

27.串联型稳压电源中，放大环节的作用是扩大输出电流的范围。

28.采用三端式集成稳压电路7809的稳压电源，其输出通过外接电路可以扩大输出电流，也可以扩大输出电压。

29.与门的逻辑功能为：全1出0，有0出1。

30.74系列TTL(晶体管-晶体管逻辑)集成电路的电源电压值可以取3~18V。

31.或非门的逻辑功能为：有1出0，全0出1。

32.管间P层的引出极是门极。

33.普通晶闸管额定电流的大小是以工频正弦半波电流的有效值来表示的。

34.单相半波可控整流电路带电阻性负载，在α=60°时输出电流平均值为10A，则晶闸管电流的有效值为15.7A。

35.单相半波可控整流电路带大电感负载时，续流二极管上的电流大于晶闸管上的电流。

36.对于单相全控桥式整流电路，晶闸管VT1无论是短路还是断路，电路都可作为单相半波整流电路工作。

37.单相全控桥式整流电路带大电感负载时，无论是否接续流二极管，其输出电压都可能出现负值。

38.单相半控桥式整流电路带大电感负载时，必须并联续流二极管才能正常工作。

39.单相半控桥式整流电路带电阻性负载，交流输入电压为220V，当α=60°时的输出直流电压平均值U=99V。

40.三相半波可控整流电路带大电感负载，无续流二极管，在α=60°时的输出电压为0.58U₂。

41.单结晶体管是一种特殊类型的三极管。

42.在常用晶闸管触发电路的输出级中采用脉冲变压器可起阻抗匹配作用，降低脉冲电压，增大输出电流，可靠触发晶闸管。

43.在晶闸管过电流保护电路中，要求直流快速断路器先于快速熔断器动作。

44.常用压敏电阻实现晶闸管的过电压保护。

45.在单相晶闸管直流调速系统中，给定电压与电压负反馈信号比较后产生的偏差信号作为单结晶体管触发电路的输入信号，使触发脉冲产生移相，从而使直流电动机的转速稳定。

46.使用直流单臂电桥测量一个估计为100Ω的电阻时，比例臂应选×0.01。

47.测量1Ω以下的小电阻宜采用直流双臂电桥。

48.使用通用示波器测量波形的峰—峰值时，应将Y轴微调旋钮置于中间位置。

49.晶体管特性图示仪仅能测量三极管的共基极输入、输出特性。

50.低频信号发生器输出信号的频率通常在1Hz到200kHz(或1MHz)。

## 二、单选题（1~101）

1.共发射极放大电路中三极管的集电极静态电流的大小与(  )有关。
A.集电极电阻  B.基极电阻  C.三极管的最大集电极电流  D.负载电阻

2.共发射极放大电路中(  )的大小与集电极电阻无关。
A.三极管的集电极静态电流  B.输出电流  C.电压放大倍数  D.输出电阻

3.放大电路交流负载线的斜率与放大电路的(  )无关。
A.总负载电阻  B.负载电阻  C.集电极电阻  D.输入电阻

4.若三极管静态工作点在交流负载线上位置定得太高，会造成输出信号的(  )。
A.饱和失真  B.截止失真  C.交越失真  D.线性失真

5.在微变等效电路中，直流电源可以看成是(  )。
A.短路的  B.开路的  C.一个电阻  D.可调电阻

6.在微变等效电路中，耦合电容可以看成是(  )。
A.短路的  B.开路的  C.一个电阻  D.与电容量成比例的电阻

7.分压式偏置放大电路中对静态工作点起稳定作用的元器件是(  )。
A.集电极电阻  B.发射极旁路电容  C.发射极电阻  D.基极偏置电阻

8.分压式偏置放大电路中发射极电阻对(  )起稳定作用。
A.三极管的β放大倍数  B.集电极电流  C.静态工作点  D.电源电压

9.输入电阻大、输出电阻小是(  )放大电路的特点之一。
A.共发射极  B.共基极  C.共集电极  D.共栅极

10.射极输出器(  )放大能力。
A.具有电压  B.具有电流  C.具有功率  D.不具有任何

11.(  )放大电路的输出信号与输入信号的相位是相同的。
A.共发射极  B.共基极  C.共源极  D.共栅极

12.共基极放大电路常用于(  )中。
A.高频振荡电路  B.低频振荡电路  C.中频振荡电路  D.窄频带放大电路

13.多级放大电路中，前级放大电路的输出电阻就是后级放大电路的(  )。
A.输出电阻  B.信号源内阻  C.负载电阻  D.偏置电阻

14.多级放大电路中，后级放大电路的(  )就是前级放大电路的负载电阻。
A.输出电阻  B.信号源内阻  C.输入电阻  D.偏置电阻

15.影响放大电路下限频率的因素主要是(  )。
A.三极管的结间电容  B.耦合电容  C.分布电容  D.电源的滤波电容

16.三极管的结间电容是影响放大电路(  )的主要因素。
A.上限频率  B.下限频率  C.中频段特性  D.低频段附加相移

17.采用交流负反馈的目的是(  )。
A.减小输入电阻  B.稳定静态工作点  C.改善放大电路的性能  D.提高输出电阻

18.反馈就是把放大电路(  )通过一定的电路倒送回输入端的过程。
A.输出量的一部分  B.输出量的一部分或全部  C.输出量的全部  D.扰动量

19.放大电路中，凡是并联反馈，其反馈量在输入端的连接方法是(  )。
A.与电路输入电压相加减  B.与电路输入电流相加减  C.与电路输入电压或电流相加减  D.与电路输入电阻并联

20.放大电路中，凡是串联反馈，其反馈量取自(  )。
A.输出电压  B.输出电流  C.输出电压或输出电流  D.输出电阻

21.采用瞬时极性法判断反馈极性时，若电路是串联反馈，则反馈信号的极性(  )电路为正反馈。
A.为正时  B.为负时  C.为正或负都可以  D.为正或负都不可以确定

22.带反馈的放大电路的反馈极性可采用(  )来判别。
A.瞬时极性法  B.极性法  C.输出电压短路法  D.输出电流短路法

23.电压并联负反馈可以(  )。
A.提高输入电阻与输出电阻  B.减小输入电阻与输出电阻  C.提高输入电阻，减小输出电阻  D.减小输入电阻，提高输出电阻

24.电流串联负反馈可以(  )。
A.提高输入电阻与输出电阻  B.减小输入电阻与输出电阻  C.提高输入电阻，减小输出电阻  D.减小输入电阻，提高输出电阻

25.差动放大电路采用对称结构是为了(  )。
A.提高电压放大倍数  B.抵消两个三极管的零漂  C.稳定电源电压  D.提高输入电阻

26.差动放大电路放大的是(  )。
A.两个输入信号之和  B.两个输入信号之差  C.直流信号  D.交流信号

27.把双端输入改为单端输入，差动放大电路的差模放大倍数(  )。
A.不确定  B.不变  C.增加一倍  D.减小一半

28.设双端输入、双端输出差动放大电路的差模放大倍数为1000倍，改为单端输入单端输出时差模放大倍数为(  )倍。
A.1000  B.500  C.250  D.2000

29.运算放大器的(  )都采用差动放大。
A.中间级  B.输入级  C.输出级  D.偏置电路

30.运算放大器的中间级都采用(  )。
A.阻容耦合方式  B.乙类放大电路  C.共发射极电路  D.差动放大电路

31.运算放大器参数中，(  )数值越小越好。
A.输入电阻  B.输入失调电压  C.共模放大倍数  D.差模放大倍数

32.运算放大器参数中，输出电阻数值(  )。
A.越大越好  B.越小越好  C.大小要适当  D.大小不重要

33.运算放大器组成的反相比例放大电路的反馈组态为(  )负反馈。
A.电压串联  B.电压并联  C.电流串联  D.电流并联

34.运算放大器组成的(  )的反馈组态为电压串联负反馈。
A.差分放大电路  B.反相比例放大电路  C.同相比例放大电路  D.积分电路

35.用运算放大器组成的(  )电路工作于非线性开关状态。
A.比例放大器  B.电平比较器  C.加法器  D.跟随器

36.用运算放大器组成的电平比较器电路工作于非线性开关状态，一定具有(  )。
A.正反馈  B.负反馈  C.无反馈  D.正反馈或无反馈

37.根据功率放大电路中晶体三极管(  )在交流负载线上的位置不同，功率放大电路可分为三种。
A.静态工作点  B.基极电流  C.集电极电压  D.集电极电流

38.根据功率放大电路中晶体三极管静态工作点在(  )上的位置不同，功率放大电路可分为三种。
A.直流负载线  B.交流负载线  C.横坐标  D.纵坐标

39.甲类功率放大器电源提供的功率(  )。
A.随输出功率增大而增大  B.随输出功率增大而减小  C.与输入功率的大小有关  D.是一个由设计者确定的恒定值

40.甲乙类功率放大器电源提供的功率(  )。
A.随输出功率增大而增大  B.随输出功率增大而减小  C.与输出功率的大小无关  D.是一个由设计者确定的恒定值

41.电源电压为+9V的OCL电路输出端的静态电压应该调整到(  )V。
A.+9  B.-9  C.4.5  D.0

42.电源电压为+12V的OCL电路，为避免交越失真，输出端的静态电压应该调整到(  )V。
A.+12  B.-12  C.0.5  D.0

43.电源电压为24V的OTL电路，输出端的静态电压应该调整到(  )V。
A.24  B.12  C.6  D.0

44.OTL功率放大电路中与负载串联的电容具有(  )的功能。
A.传送输出信号  B.传送输入信号  C.对电源滤波  D.提高输入信号电压

45.正弦波振荡电路是由放大电路加上选频网络和(  )组成的。
A.负反馈电路  B.正反馈电路  C.整形电路  D.滤波电路

46.振荡电路中振荡频率最稳定的类型是(  )振荡电路。
A.变压器耦合  B.石英晶体  C.电感三点式  D.电容三点式

47.RC桥式振荡电路中用选频网络(  )。
A.同时作为正反馈电路  B.同时作为正反馈与负反馈电路  C.同时作为负反馈电路  D.不作为反馈电路

48.RC桥式振荡电路中的闭环放大倍数(  )。
A.>3  B.≥3  C.>1/3  D.>1/3

49.从交流通路来看，电感三点式振荡电路中电感的3个端钮应该与三极管的(  )相连。
A.发射极和基极  B.集电极和基极  C.发射极和集电极  D.三个极

50.电感三点式振荡电路中，电感的中心抽头应该与(  )相连。
A.发射极  B.基极  C.电源  D.接地端

51.从交流通路来看，电容三点式振荡电路中电容的3个端钮应该与三极管的(  )相连。
A.发射极和基极  B.集电极和基极  C.发射极和集电极  D.三个极

52.电容三点式振荡电路中，电容的中心抽头应该与(  )相连。
A.发射极  B.基极  C.电源  D.接地端

53.串联稳压电源中，放大环节的作用是(  )。
A.提高输出电流的稳定性  B.提高输出电压的稳定性  C.降低交流电源电压  D.对输出电压进行放大

54.串联稳压电源中，放大管的输入电压是(  )。
A.基准电压  B.取样电压  C.输出电压  D.取样电压与基准电压之差

55.根据三端式集成稳压电路7805的型号可以得知，其输出(  )。
A.电压是+5V  B.电压是-5V  C.电流是5A  D.电压和电流要查产品手册才知道

56.采用三端式集成稳压电路7912的稳压电源，其输出(  )。
A.电压是+12V  B.电压是-12V  C.电流是12A  D.电压和电流要查产品手册才知道

57.或门的逻辑功能为(  )。
A.全1出0，有0出1  B.有1出1，全0出0  C.有1出0，全0出1  D.全1出1，有0出1

58.非门的逻辑功能为(  )。
A.有1出1  B.有0出0  C.有1出0  D.全0出1，有1出0

59.74系列TTL集成电路的输出低电平电压约为(  )V。
A.5.8  B.3.4  C.0.3  D.0

60.74系列TTL集成电路的输出高电平电压约为(  )V。
A.5.8  B.3.4  C.0.3  D.0

61.与非门的逻辑功能为(  )。
A.全1出1，有0出0  B.全1出0，有0出1  C.有1出1，有0出0  D.全0出0，有1出1

62.一个四输入与非门，使其输出为0的输入变量取值组合有(  )种。
A.15  B.1  C.7  D.8

63.普通晶闸管N₂层的引出极是(  )。
A.基极  B.门极  C.阳极  D.阴极

64.普通晶闸管是一种(  )半导体器件。
A.PNP三层  B.NPN三层  C.PNPN四层  D.NPNP四层

65.普通晶闸管额定电流的大小是以(  )来表示的。
A.工频正弦全波电流平均值  B.工频正弦半波电流平均值  C.工频正弦全波电流有效值  D.工频正弦半波电流有效值

66.普通晶闸管的门极触发电流的大小是以(  )来表示的。
A.使元器件完全开通所需的最大门极电流  B.使元器件完全开通所需的最小门极电流  C.使元器件完全开通所需的最小阳极电流  D.使元器件完全开通所需的最大阳极电流

67.单相半波可控整流电路带电阻性负载，在α=90°时输出电压平均值为22.5V，则整流变压器二次侧的电压有效值为(  )V。
A.45  B.10  C.100  D.90

68.单相半波可控整流电路带电阻性负载，整流变压器二次侧的电压有效值为90V，在α=180°时输出电压平均值为(  )V。
A.0  B.45  C.60  D.90

69.单相半波可控整流电路带大电感负载并联续流二极管，在α=90°时输出电压平均值为22.5V，则整流变压器二次侧的电压有效值为(  )V。
A.45  B.10  C.100  D.90

70.单相半波可控整流电路带大电感负载并联续流二极管，整流变压器二次侧的电压有效值为90V，在α=180°时输出电压平均值为(  )V。
A.0  B.45  C.60  D.90

71.单相全控桥式整流电路带电阻性负载，晶闸管的导通角为(  )。
A.120°  B.180°  C.π-α  D.与触发延迟角α无关

72.单相全控桥式整流带电感负载电路中，触发延迟角α的移相范围是(  )。
A.0°~90°  B.0°~180°  C.90°~180°  D.180°~360°

73.单相全控桥式整流电路带大电感负载并联续流二极管，整流变压器二次侧的电压有效值为90V，在α=180°时输出电压平均值为(  )V。
A.0  B.45  C.60  D.90

74.单相全控桥式整流电路带电阻性负载，在α=60°时整流变压器二次侧的电压有效值为100V，则输出电压平均值为(  )V。
A.0  B.45  C.67.5  D.100

75.单相半控桥式整流电路带电阻性负载时，晶闸管的导通角是(  )。
A.120°  B.180°  C.π-α  D.与触发延迟角α无关

76.单相半控桥式电感性负载电路中，在负载两端并联一个续流二极管的目的是(  )。
A.增加晶闸管的导电能力  B.抑制温漂  C.增加输出电压稳定性  D.防止失控现象

77.单相半控桥式整流电路带电阻性负载，交流输入电压为220V，当α=90°时的输出直流电压平均值U为(  )V。
A.110  B.99  C.148.5  D.198

78.单相半控桥式整流电路带电感性负载电路中，当α=60°时的输出直流电压平均值U=148.5V，交流输入电压U为(  )V。
A.110  B.220  C.100  D.200

79.三相半波可控整流电路带大电感负载，接续流二极管，在α=60°时的输出电压为(  )U₂。
A.0.348  B.0.45  C.0.58  D.0.68

80.三相半波可控整流电路带电阻性负载，在α=30°时的输出电压约为(  )。
A.U₂  B.0.45U₂  C.0.58U₂  D.0.68U₂

81.单结晶体管是一种特殊类型的二极管，它具有(  )。
A.2个电极  B.3个电极  C.1个基极  D.2个PN结

82.单结晶体管也称为(  )。
A.二极管  B.双基极二极管  C.特殊三极管  D.晶体管

83.在常用晶闸管触发电路的输出级中，采用脉冲变压器的作用包括阻抗匹配、降低脉冲电压、增大输出电流以可靠触发晶闸管和(  )。
A.将触发电路与主电路进行隔离  B.提高脉冲电压、减小输出触发电流  C.提高控制精度  D.减小晶闸管额定电流

84.在常用晶闸管触发电路的输出级中，采用脉冲变压器可以(  )。
A.保证输出触发脉冲的正确极性  B.阻抗匹配、提高脉冲电压、减小输出电流触发晶闸管  C.提高控制精度  D.减小晶闸管额定电流

85.在晶闸管过电流保护电路中，要求(  )先于快速熔断器动作。
A.过电流继电器  B.阻容吸收装置  C.直流快速断路器  D.压敏电阻

86.常用的晶闸管过电流保护采用(  )。
A.快速熔断器  B.阻容吸收装置  C.热敏电阻  D.压敏电阻

87.常用的晶闸管过电压保护采用压敏电阻和(  )。
A.直流快速断路器  B.阻容吸收装置  C.快速熔断器  D.热敏电阻

88.(  )可作为晶闸管过电压保护元器件。
A.直流快速断路器  B.脉冲移相过电流保护  C.快速熔断器  D.RC吸收装置

89.在单相晶闸管直流调速系统中，(  )可以防止系统产生振荡，使直流电动机转速更稳定。
A.电流负反馈信号  B.电压负反馈信号  C.电压微分负反馈信号  D.转速负反馈信号

90.在单相晶闸管直流调速系统中，触发电路采用(  )。
A.单结晶体管触发电路  B.正弦波同步触发电路  C.锯齿波同步触发电路  D.集成触发电路

91.使用直流单臂电桥测量一个估计为几十欧姆的电阻时，比例臂应选(  )。
A.×0.01  B.×0.1  C.×1  D.×10

92.当单臂电桥平衡时，比例臂的数值(  )比较臂的数值，就是被测电阻的读数。
A.乘以  B.除以  C.加上  D.减去

93.测量(  )宜采用直流双臂电桥。
A.1Ω以下的低值电阻  B.100Ω以下的小电阻  C.1~100Ω的小电阻  D.1Ω~10MΩ的电阻

94.采用直流双臂电桥测量小电阻时，被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的(  )。
A.并联侧  B.内侧  C.外侧  D.内侧或外侧

95.使用通用示波器测量包含直流成分的电压波形时，应将Y轴耦合方式选择开关置于(  )位置。
A.AC  B.DC  C.任意  D.GND

96.使用通用示波器测量波形的周期时，应将X轴扫描微调旋钮置于(  )位置。
A.任意  B.最大  C.校正  D.中间

97.晶体管特性图示仪测量NPN型三极管的共发射极输出特性时，应选择(  )。
A.集电极扫描信号极性为“-”，基极阶梯信号极性为“+”  B.集电极扫描信号极性为“-”，基极阶梯信号极性为“-”  C.集电极扫描信号极性为“+”，基极阶梯信号极性为“+”  D.集电极扫描信号极性为“+”，基极阶梯信号极性为“-”

98.使用晶体管特性图示仪测量三极管各种极限参数时，一般将阶梯作用开关置于(  )位置。
A.关  B.单簇  C.重复  D.任意

99.低频信号发生器一般都能输出(  )信号。
A.正弦波  B.梯形波  C.锯齿波  D.尖脉冲

100.低频信号发生器的最大输出电压随(  )的调节发生变化。
A.输出频率  B.输出衰减  C.输出幅度  D.输出波形

101.晶体管毫伏表测量前应先进行(  )。
A.机械调零  B.电气调零  C.机械调零和电气调零  D.输入端开路并调零